# Как настроить детекцию движения в IP-камере

Настраивать детекцию движения в камерах можно несколькими способами: через web-интерфейс регистратора или камеры, локально через регистратор или через клиентское ПО (например, IVMS4200).

Перед настройкой записи нужно удостовериться, что:

- плагин webcomponents установлен и настроен правильно;

- хранилище настроено корректно, в статусе жесткого диска/sd-карты значится "Норм."

Важно! Записанное движение не сможет быть сразу доступно для просмотра.

#### Настройка через web-интерфейс

Для того, чтобы все получилось необходимо совершить ряд настроек: настройку детекции движения, настройку методов связи, настройку расписания записи.

Теперь расскажем подробнее о каждом типе настроек.

#### Настройка детекции

- Отметьте "галочкой" пункт "Активирование детектора движения".

- Если есть необходимость отмечать зону, в которой обнаружено движение, зеленым маркером, установите "галочку" напротив пункта "Включить метаданные ActiveSearch".

- Нажмите кнопку "Создать" для того, чтобы обозначить область детекции движения.

- Отрегулируйте бегунок "чувствительность" для того, чтобы минимизироват количество ложных срабатываний, например, от движущихся веток деревьев или листьев.

- Установите расписание детекции движения. Так определяется время выполнения детекции движения (не то же самое, что и расписание записи по движению).

- Реакцию на тревогу можно выбрать с помощью настройки методов связи. Обязательно установите “галочку” напротив пункта «Активируемый канал», это нужно для того, чтобы срабатывание события активировало запись. Другие пункты настраиваются опционально. Активируемый канал в регистраторе должен быть установлен напротив нужной вам камеры.

#### Настройка детектора движения в web-интерфейсе камеры

Последовательность настройки детектора движения в камере

#### Настройка детектора движения в web-интерфейсе регистратора

Последовательность настройки детектора движения на регистраторе

#### Настройка расписания записи

В этой настройке нужно выставить время, в которое вам необходима запись по детекции движения, когда запись будет вестись постоянно и т.д.

Вариант "Движ/Тревога" использовать значительно удобнее, он включает запись не только по детекции движения, но и по другим тревогам.

Для того, чтобы запись быстро распространилась на многие камеры в регистраторе, используйте кнопку “Копировать в” или “Copy to”, она находится в настойках расписания.

Начало формы

#### Подпишись на рассылку

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Там же вы можете установить время предзаписи, время послезаписи и время хранения архива в днях (на регистраторе).

#### Настройка в web-интерфейсе камеры

Последовательность настройки расписания записи в камере

#### Настройка расписания записи в web-интерфейсе регистратора

Последовательность настройки расписания записи в регистраторе

#### Настройка через локальный интерфейс регистратора

Сначала вам нужно будет настроить сам детектор и указать ввести дополнительные настройки, а лишь затем переключить в настройки расписания записи.

Главное меню интерфейса регистратора

Для настойки детекции движения следуйте по этому пути "Главное меню" - "Камера" - "Движение". Тут вы выбираете камеру, активируете детектор, выбираете зону слежения и если нужно, выбираете дополнительные параметры.

Настройка детектора движения

Настройка дополнительных параметров - активируемый канал тревоги

Настройка дополнительных параметров - расписание (ожидания) тревоги

Настройка дополнительных параметров и действий по тревоге

Здесь выбираете камеру, которую собираетесь настроить, выбираете оранжевый цвет и с помощью мышки закрашиваете нужные временные промежутки. Не забудьте сохранить настройки.

Настройка расписания записи

#### Настройка через IVMS4200

Если вы собрались настроить детекцию движения через клиентское программное обеспечение  IVMS4200, учтите, что вначале также потребуется настройка детекции и отдельно расписание записи.

Чтобы настроить детекцию выберите пункт меню “Настройка событий”. Выберите камеру, которую необходимо настроить. В типе тревоги отметьте "Детектор движения" и включите детектор. Отмечаете нужную зону детекции, устанавливаете активируемый канал, указываете дополнительные настройки и сохраняете их.

Главное окно ПО IVMS4200

Настройка детекции движения в ПО IVMS4200

После того как вы прошли процедуру настройки детекции, преступайте к настройке хранения. Заходите в “Расписание хранилища” и выбираете нужную камеру. Включаете "Расп.Записи", шаблон изменяете на "Шаблон по событию" и если необходимо, устанавливаете дополнительные настройки. Сохраняете все.

Настройка расписания записи в ПО IVMS4200